建造執照及雜項執照設計建築師自主查核表－圖說部分

| 起造人： 設計人： □新建 □變更設計 □增建 □雜項 地號： （縣）（市） 區 段 小段 等 筆地號，細部計畫地區 規模： □分照 地上 層、 棟 供公眾使用 □是 特定建物 □是 □合照 地上 層、 棟 □否 □否 □開放空間設計 □獎勵停車空間設計 □都市設計 □公有建築物 □山坡地 □九二一更新案、重建案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法 條 索 引 | 法 規 重 點 |  |  | 設 計 人 檢視結果 | 覆核 | 法 條 索 引 | 法 規 重 點 | 設 計 人 檢視結果 | 覆核 |  |
|  | - 地籍圖、配置圖、現況圖、位置圖、綠化平面圖、圖例、 索引表、法規檢討表、土管要點檢討圖 |  |  |  |  |  | (三) 其他(標準)層平面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （1）用途 |  |  |  |
|  | （1）標示位置、方位、地號、道路寬度名稱 |  |  |  |  | 45,110 | （2）外牆、陽台開口距離、防火門窗檢討 |  |  |  |
|  | （2）配置圖標示騎樓、防火間隔、空地、基地標高、排水系統 |  |  |  |  | 164-1 | （3）住宅、集合住宅樓板挑空設計檢討 |  |  |  |
|  | （3）符合畸零地使用規則、容積地區最小寬度及面積規定 |  |  |  |  | 79,83,76 | （4）防火區劃、內部裝修材料 |  |  |  |
|  | （4）建築物配置圖與平面圖相符 |  |  |  |  | 93~99,33 | （2）直通樓梯數量、步行距離、重複步行距離 |  |  |  |
|  | （5）土管要點逐條檢討，注意發佈日期 |  |  |  |  | 92 | （3）走廊寬度 |  |  |  |
| 23,164 | （6）日照陰影檢討 |  |  |  |  | 108,109 | （7）緊急進口設置 |  |  |  |
|  | （7）綠化(基地面積≧1500㎡或重劃區土地) |  |  |  |  | 96,97,55 | （8）安全梯、特別安全梯、昇降機≧6F |  |  |  |
|  | 貳、面積計算表 |  |  |  |  | 106,107,102 | （9）緊急昇降機＞10F且≧500㎡、排煙室 |  |  |  |
|  | （1）地段、地號、使用分區 |  |  |  |  |  | (四) 屋頂層平面 |  |  |  |
|  | （2）基地面積、法定空地 |  |  |  |  | 99 | （1）用途、屋頂避難平台 |  |  |  |
| 1 | （3）建築面積、建蔽率 |  |  |  |  | 1-9 | （2）突出物（≦1/8或25㎡；雜項工作物） |  |  |  |
| 161,162 | （4）容積樓地板面積、容積率(免計入容積檢討) |  |  |  |  |  | （3）屋頂排水 |  |  |  |
| 1,162 | （5）各層樓地板面積、總樓地板面積 |  |  |  |  |  | （4）其他 |  |  |  |
|  | （6）工程造價(含陽台面積、雜項工作物) |  |  |  |  |  | (五) 獎勵停車（配置檢討） |  |  |  |
| 1-3,162 | （7）陽台面積（≦1/8或8㎡）、梯廳面積 |  |  |  |  | 117~139 | (七) 其他特定建築物限制(基地臨路規定) 檢討 |  |  |  |
| 1-9 | （8）屋頂突出物面積（≦1/8或18㎡） |  |  |  |  | 11章 | (八) 地下建築物逐條專章檢討 |  |  |  |
| 1-17,1-18 | （9）夾層、閣樓面積（≦1/3或100㎡） |  |  |  |  | 12章 | (八) 高層建築物逐條專章檢討 |  |  |  |
| 59~62 | （10）停車空間數量 (法定、獎勵、自設；公有基地＞1500㎡加倍設置) |  |  |  |  | 13章 | (九) 山坡地建築專章逐條檢討 |  |  |  |
| 140,141 | （11）防空避難設備(附建標準) |  |  |  |  | 14章 | (十) 工廠類建築物專章逐條檢討 |  |  |  |
|  | 參、容積管制檢討 |  |  |  |  | 15章 | (十一) 都市計劃地區建築基地綜合設計(開放空間) 檢討 |  |  |  |
| 162 | （1）陽台、屋簷＞2m、雨遮＞1m計入樓地板面積 |  |  |  |  | 16章 | (十二) 老人住宅專章逐條檢討 |  |  |  |
| 164 | （2）道路陰影面積、建物高度比3.6：1 |  |  |  |  | 17章 | (十三) 綠建築專章逐條檢討 |  |  |  |
| 162 | （3）梯廳(淨深≧2m)、機電空間(1/10) |  |  |  |  |  | 伍、立面圖（比例尺不得小於1/200） |  |  |  |
| 164-1 | （4）住宅挑空、位置、面積、高度 |  |  |  |  |  | （1）建築線、境界線、牆面線、院落、碰撞距離 |  |  |  |
| 162 | （5）管理維護空間 |  |  |  |  |  | （2）建築物高度、高度比 |  |  |  |
|  | 肆、平面圖（比例尺不得小於1/200） |  |  |  |  | 16 | （3）兩條以上道路高度限制（2W≦30m） |  |  |  |
|  | (一) 地下層平面(有使用筏基者亦附) |  |  |  |  | 1-9 | （4）屋突、女兒牆高度（≦6m、9m；1.5m） |  |  |  |
|  | （1）用途、基地界線、污水消防設施位置標示 |  |  |  |  | 108,109 | （5）緊急進口(標記) |  |  |  |
| 141~144 | （2）防空避難設備（進出口、固定設備≦1/4） |  |  |  |  |  | （6）立面材料標示 |  |  |  |
| 59~62,136~139 | （3）停車空間設置、車道、淨高 (法定、獎勵、自設車位標示) |  |  |  |  | 19~21(備) | （7）避雷設備（建物≧20m，保護角60°） |  |  |  |
| 93~96,33 | （4）直通樓梯、安全梯、昇降機檢討(步行距離.重複步行距離) |  |  |  |  |  | 陸、剖面圖（比例尺不得小於1/50） |  |  |  |
| 79~83 | （5）防火區劃 |  |  |  |  | 57 | （1）騎樓、人行道（淨高、淨寬、坡度、與前面人行步道齊平） |  |  |  |
|  | （6）車道(基地面積>1500㎡) |  |  |  |  | 38,1-9 | （2）主要外牆(樓層高度、建物高度、欄杆、女兒牆高度) |  |  |  |
|  | (二) 壹層平面 |  |  |  |  | 32~36 | （3）浴廁、樓梯（淨高>1.7m；淨高>1.9m、級高、級深） |  |  |  |
|  | （1）著色並標示地下層範圍 |  |  |  |  |  | （4）昇降機（人數、速度、PIT、OH） |  |  |  |
|  | （2）計畫道路、現有道路、截角、退縮線 |  |  |  |  |  | （5）車道、汽車昇降機道(坡度、淨高≧2.1m；PIT、淨高≧1.8m) |  |  |  |
|  | （3）建築線、基地境界線標示 |  |  |  |  |  | 柒、門窗圖 |  |  |  |
| 57 | （4）騎樓、無遮簷人行道、指定牆面線 |  |  |  |  |  | （1）門窗標示(防火門窗) |  |  |  |
|  | （5）設計高程（GL、FL等相對高程、臨道路高程） |  |  |  |  |  | 捌、建築物設備及設施圖 |  |  |  |
|  | （6）雨水、污水、公共排水溝、污水處理設施位置、排水方向 |  |  |  |  |  | （1）行動不便者使用設施(公共建築物或住宅≧6F、≧50戶) |  |  |  |
|  | （7）用途(不同用途之防火區劃) |  |  |  |  |  | （2）衛生設備、污水處理設施(污水店鋪、住宅分開計算，場鑄 時，環工技師簽證) |  |  |  |
|  | （8）院落檢討（前、後、側院） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2-1,163 | （9）基地內通路(私設通路)及迴車道寬度、穿越深度、淨高 |  |  |  |  |  | （3）機械停車設備 |  |  |  |
| 69,70,76 | （10）防火構造、內部裝修材料 |  |  |  |  |  | （4）昇降機設備 |  |  |  |
| 110,110-1 | （11）防火間隔、鄰棟間隔 (防火門窗標示) |  |  |  |  |  | （5）地下室機械排風設備(FA≧1000㎡) |  |  |  |
| 45 | （12）外牆、陽台、廢氣開口距離（≧1m；≧2m或防火門窗） |  |  |  |  | 19~21(備) | （6）避雷設備(建物H≧20m) |  |  |  |
| 90~92,122,130 | （13）出入口、門廳、通道、走廊 |  |  |  |  |  | （7）冷凍空調設備 |  |  |  |
| 94 | （14）避難層樓梯至屋外最大步行距離 |  |  |  |  |  | （8）其他 |  |  |  |
| 90,90-1 | （15）直通樓梯於避難層寬度限制(二處出入口) |  |  |  |  |  | 玖、結構圖 |  |  |  |
| 16 | （16）建築物高度限制範圍（2W≦30m） |  |  |  |  |  | （1）各層結構平面圖 |  |  |  |
| 59-1 136 | （17）車道出口(退2m；60°視覺無礙)、汽車昇降機出口 (＞30輛、6*6m等候) |  |  |  |  |  | （2）配筋詳圖 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （3）開挖安全措施(深度≧1.5m，地錨涉鄰地及道路須同意書) |  |  |  |
|  | （18）擋土牆、圍牆等雜項工程 |  |  |  |  |  | 拾、其他 |  |  |  |
| 簽 章 設計建築師 |  | 覆核 |  |  |  | 備 註 | - 符號說明：符合 ○ ，免檢討或無此項目／ ，不符合X 。 二、索引及備註欄為技術規則及相關法規參考條文，設計建築師 應以實際設計內容及應附書件內容檢討，依法負簽証全部責任。 三、依建築法第26條之規定，建築物起造人、或設計人、或監造 人 、或承造人，如有侵害他人財產，或肇致危險或傷害他人 時，應視其情形，分別依法負其責任。 |  |  |  |
| 檢 視 日 期 ： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |