住宿類查核表

建築物節約能源設計案查核表〈四-5〉

□  精算法

| 查 核 項 目 |  | 查核結果 | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各層外殼總面積Aw、Ar及建築物外殼總面積Aen計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 2 | 各類外殼構造(不透光部位)熱傳透率Ui及面積Ai計算正確 | □ 是 □ 否 |  |
|  | (若屋頂Ui<1.20w/(㎡.k)且外牆Ui值<3.50w/(㎡.k)時則不必計算平均熱傳透率)。 |  |  |
| 3 | (不透光部位)指標計算值Uar<基準值Uars=1.20w/(㎡.k)。 | □ 是 □ 否 |  |
| 4 | (不透光部位)指標計算值Uaw<基準值Uaws=3.50w/(㎡.k)。 | □ 是 □ 否 |  |
| 5 | 日射修正係數fk及通風修正係數fvi引用是否正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 6 | 各方位(透光部位)之外遮陽日射修正係數Ki計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 7 | 各方位(透光部位)之屋頂ΣAgi計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 8 | 各方位(透光部位)之外殼等價開窗面積Aeq計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 9 | 各方位(透光部位)之等價開窗率Req計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 10 | (透光部位)指標計算值Req<基準值Reqs=18%。 | □ 是 □ 否 |  |

□  簡算法(A、B、C三類住宿建築物)

| 查 核 項 目 |  | 查核結果 | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各類外殼構造(不透光部位)熱傳透率Ui及面積Ai計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |
|  | (若屋頂Ui<1.20w/(㎡.k)且外牆Ui值<3.50w/(㎡.k)時則不必計算平均熱傳透率)。 |  |  |
| 2 | (不透光部位)指標計算值Uar<基準值Uars=1.20w/(㎡.k)。 | □ 是 □ 否 |  |
| 3 | (不透光部位)指標計算值Uaw<基準值Uaws=3.50w/(㎡.k)。 | □ 是 □ 否 |  |
| □ A類（連棟住宅類） |  |  |  |
| 4-(1) | 每一住戶均擁有水平長度12m以上共同壁之連棟透天住宅。 | □ 是 □ 否 |  |
| 4-(2) | 全棟建築無屋頂面開窗。 | □ 是 □ 否 |  |
| 4-(3) | 所有開窗除供透明電梯或窗型冷氣機之部份外，每樘門窗之可開啟部位皆須達該樘面積1/3以上。 | □ 是 □ 否 |  |
| 4-(4) | 高度大於200cm之透光門窗部位皆設有100cm以上水平相當遮陽深度。 | □ 是 □ 否 |  |
| □ B類（方位良好者） |  |  |  |
| 4-(1) | 所有居室除開向陽光、露台或通達基地地面的落地門窗以外之開窗，其窗高皆在160m以內，且無屋頂開窗者。 | □ 是 □ 否 |  |
| 4-(2) | 所有開窗除供透明電梯或窗型冷氣機之部位外，每樘門窗之可開啟部位皆須達該樘面積1/3以上。 | □ 是 □ 否 |  |
| 4-(3) | 建築物配置之東西軸向投影長度與南北軸向投影長度之比值Rs高於2以上者。同一申請案有多棟建築物時，以全區合併檢討為原則，亦即以各棟東西軸向投影長度之和與各棟南北軸向投影長度之和的比值計算之。 | □ 是 □ 否 |  |
| □ C類（遮陽良好者） |  |  |  |
| 4-(1) | 全棟建築均無屋頂面開窗。 | □ 是 □ 否 |  |
| 4-(2) | 所有開窗除供透明電梯或窗型冷氣機之部位外，每樘門窗之可開啟部位皆須達該樘面積1/3以上。 | □ 是 □ 否 |  |
| 4-(3) | 除冷氣口開窗外之各層透光門窗部位，高度大於200cm者皆設有100cm以上水平相當遮陽深度，高度由160至200cm者皆設有40cm以上水平相當遮陽深度，高度小於160cm者皆設有20cm以上水平相當遮陽深度。 | □ 是 □ 否 |  |